基于 ORB 扫描图像匹配的室内机器人 LiDAR 全局定位方法

作者一¹，作者二²

（1. 作者一单位，省 市 邮编；2. 作者二单位，省 市 邮编）

摘  要：针对已知栅格地图中移动机器人初始位姿未知时，局部里程计不能直接提供绝对位姿的问题，提出一种基于 ORB 扫描图像匹配的二维激光雷达全局定位方法。方法以 PGM 占据栅格地图及其分辨率、原点为离线输入，将实时 LaserScan 投影为统一尺度的灰度扫描图像；在地图约束的候选区域上进行模拟扫描，并采用 ORB 特征匹配与 RANSAC 几何验证获取候选位姿，按匹配评分和几何约束选出初始 (x, y, yaw)。在 ROS 2 Humble 与 Gazebo 仿真环境中，以 100 次独立随机初始位姿试验验证最终导航定位系统。结果显示：全局定位成功率为 96%，在 96 个成功样本上，平均 XY 误差为 0.1012 m，RMSE 为 0.1032 m，P95 误差为 0.1347 m，平均航向误差为 0.71°；4 次试验出现 ORB_TIMEOUT。为连续定位预留局部 ORB 周期修正与一致性门限融合接口，并记录了三组暂定预实验数据；由于重复次数和配置核验尚未完成，本文不据此给出精度收益结论。

关键词：移动机器人定位；初始位姿估计；全局定位；二维激光雷达；ORB 特征匹配；局部位姿修正

ORB-Scan-Image-Matching-Based LiDAR Global Localization for Indoor Mobile Robots

AUTHOR Yi¹, AUTHOR Er²

Abstract: This paper addresses the unknown initial-pose problem of a mobile robot in a known occupancy-grid map. A 2D LiDAR global-localization method based on ORB scan-image matching is proposed. A live LaserScan is rasterized into a gray-scale image and compared with simulated scans from map-constrained candidate regions. ORB descriptor matching and RANSAC geometric verification are used to estimate the initial pose (x, y, yaw), which is selected according to the matching score and geometric constraints. In 100 independent randomized initial-pose trials in ROS 2 Humble and Gazebo, the final navigation-localization system achieved a 96% success rate. For the 96 successful trials, the mean XY error, RMSE, P95 error and mean yaw error were 0.1012 m, 0.1032 m, 0.1347 m and 0.71°, respectively; four trials ended in ORB_TIMEOUT. A local periodic ORB correction and consistency-gating interface is also described. Its provisional measurements are recorded without drawing performance conclusions, pending repeated experiments and configuration verification.

Key words: mobile robot localization; initial pose estimation; global localization; 2D LiDAR; ORB feature matching; local pose correction

0  引言

在已知室内地图中，机器人被搬运、重启或局部跟踪失效后，轮式里程计只能描述相对运动，无法直接恢复 map 坐标系下的初始位姿。自适应蒙特卡洛定位（AMCL）可通过全局粒子分布处理该问题，但在大尺度或复杂场景下通常需要较多粒子和收敛时间[1-2]；迭代最近点（ICP）和正态分布变换（NDT）等扫描匹配方法则依赖可接受的初值，初值偏差较大时可能落入局部最优[3-5]。

针对上述问题，本文将二维激光扫描转换为图像表示，利用 ORB 特征及 RANSAC 几何验证在 PGM 栅格地图上完成全局候选检索。与只报告单次匹配结果不同，本文按照随机初始位姿的独立试验统计成功率和成功样本误差，并将超时单列为可用性指标。系统还实现了以局部地图裁剪为基础的周期性 ORB 修正和基于新鲜度、平移差、航向差的门限融合，但第二阶段数据目前仅为暂定预实验记录，不作为方法有效性的结论依据。

本文的已验证贡献如下：1）构建了地图约束下“模拟扫描—ORB 匹配—RANSAC 几何验证—候选评分”的全局初始位姿估计流程；2）给出了栅格像素中心到 map 坐标系的转换及其适用边界；3）在 100 次随机初始位姿仿真中报告了全局定位的成功率、位置误差与航向误差。

1  系统与方法

1.1  地图准备与坐标一致性

离线输入为 PGM 占据栅格地图及 YAML 元数据。实验地图分辨率为 0.05 m/格，地图原点为 (−9.4706 m, −5.5348 m)。地图像素坐标 (u, v) 的中心点被转换为 map 坐标系下的位置：

x = origin_x + (u + 0.5)r，    y = origin_y + (H − v − 0.5)r。

其中，r 为地图分辨率，H 为图像高度。map、odom、base_footprint 与 laser 坐标系的关系由 ROS 2 TF 树维护。为保证随机出生安全性，地图空闲区经距离变换处理，仅从净空不小于 2.0 m 的候选区域随机采样；该采样策略服务于实验安全与覆盖，不构成算法性能结论。针对当前地图—Gazebo world 组合，系统配置了固定的离线位姿偏置；该配置只适用于该地图对，不能泛化为跨地图参数。

1.2  ORB 全局粗定位

实时 LaserScan 中满足 0 < range < 8.0 m 的量测被投影到以机器人为中心的灰度图像。对于每个候选地图区域，利用相同分辨率生成模拟扫描图像。随后提取 ORB 关键点与二进制描述子，执行描述子匹配，并用 RANSAC 剔除不满足几何关系的匹配对[6-7]。匹配求解器输出候选位置、航向及 F1 型评分；系统从满足几何约束的候选中选取评分最高者作为初始位姿。

一次性全局定位节点在收集至少 3 帧扫描后执行求解，并发布 map→odom 变换。若超过配置的匹配时间未获得可用结果，则记录 ORB_TIMEOUT；该状态不计入成功样本的误差统计，但保留在成功率分母中。

图1  全局初始位姿估计与局部修正流程（建议后续替换为系统流程图）

1.3  局部周期修正与一致性门限（预实验阶段）

持续定位阶段以当前 /localized_odom 位姿为中心裁剪局部地图，裁剪半径覆盖 8.0 m 激光范围并留出约 1.0 m 余量。ORB 地图匹配器每 2.0 s 触发一次局部匹配，最多迭代 50 次，将地图系的位姿误差转换到 base_footprint 局部坐标系，并以 0.6 的平移增益和 0.5 的航向增益生成修正增量。

里程计融合节点以基础 /odom 为运动输入，接收 /orb/delta_odom 修正。当修正观测过期（阈值 5.0 s）、与历史状态无法对齐，或修正平移量超过 0.20 m、航向量超过 20° 时，事件分别标记为 stale、missing_history 或 rejected；通过门限的修正才标记为 fused。该设计用于避免不一致的局部匹配直接写入轨迹。当前阈值是系统配置，不表示经充分调参得到的最优值。

2  实验设计与结果

2.1  实验平台与评价指标

实验在 Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble 与 Gazebo 仿真环境中进行，机器人使用二维激光雷达和轮式里程计；Gazebo 模型位姿作为仿真真值。第一阶段固定最终导航定位系统配置，在同一地图上开展 100 次独立随机初始 (x, y, yaw) 试验。成功率以全部 100 次为分母；平均 XY 误差、RMSE、P95 和平均航向误差仅在成功样本上计算。

第二阶段暂定采用 ATE RMSE、ATE 均值、ATE P95、1 s 间隔的 RPE 平移 RMSE、RPE 航向 RMSE、终点误差、有效修正率、拒绝率、超时率和平均匹配耗时作为记录项。正式对比前，应固定地图、传感器频率、起终点、运动轨迹和每组重复次数，并将全局重定位误差与持续运动误差分开统计。

2.2  全局初始位姿定位结果

| 系统 | 试验次数 | 成功率 | 平均 XY 误差 | RMSE | P95 | 平均航向误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终导航定位系统 | 100 | 96% (96/100) | 0.1012 m | 0.1032 m | 0.1347 m | 0.71° |

表1  100 次随机初始位姿全局定位结果（误差仅统计 96 个成功样本）

表1表明，最终导航定位系统在本仿真地图与随机出生约束下完成 96 次有效定位。其余 4 次被记录为 ORB_TIMEOUT，因此本节将“定位精度”和“可用性”分开报告：前者只针对成功样本，后者以全部独立试验为分母。该结果仅描述当前地图、传感器模型和固定配置下的仿真表现。

图2  实时扫描图像、候选模拟扫描与 ORB+RANSAC 匹配示例（待补充系统截图）

图3  100 次试验的 XY 误差分布（待由原始试验记录绘制直方图或 CDF）

2.3  局部修正预实验记录（暂定数据，不作结论）

表2整理自 /home/xu/auto_nav2_eval 下的当前汇总 CSV。该目录数据的重复次数不均衡：仅里程计组和 ORB 修正组各 1 次，ORB+融合组 2 次；此外，各组运行时配置和轨迹一致性仍需复核。因此，表中数值仅用于记录当前测量快照，不能据此比较组间优劣、宣称融合收益或形成最终结论。

| 组别 | 运行次数 | ATE RMSE / m | RPE平移RMSE / m | RPE航向RMSE / ° | 终点误差 / m | 修正状态 | 平均计算耗时 / ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仅里程计+IMU | 1 | 0.0713 | 0.0164 | 0.6385 | 0.0823 | 无 ORB 修正 | — |
| 里程计+ORB+IMU | 1 | 1.4419 | 0.4327 | 8.7561 | 2.6674 | 8/8 有效，0 拒绝 | 903.78 |
| 里程计+ORB+IMU+一致性融合 | 2 | 0.0429* | 0.0237* | 1.1851* | 0.0618* | 0/13 有效，13 拒绝 | 1647.59* |

表2  第二阶段局部修正暂定预实验记录（*为 2 次运行的当前均值；不得作为组间结论）

为使第二阶段具备可比较性，后续应至少完成以下补充：1）三组在相同起终点和轨迹上进行足够次数的独立重复；2）保存每次运行的配置快照、随机种子和轨迹日志；3）核验 ORB 候选评分阈值、修正增益及门限是否一致；4）分别报告有效修正、拒绝、超时和无候选的数量及分母；5）按统一对齐规则计算 ATE、RPE 与终点误差。

3  讨论

第一阶段结果说明，在给定仿真地图和随机初始位姿条件下，所构建的扫描图像匹配流程能够为后续导航提供全局初始位姿。4 次 ORB_TIMEOUT 表明，单次扫描的图像特征仍可能受可见结构、重复区域或匹配搜索时间限制影响；因此，成功率、超时率与成功样本精度应同时呈现。

第二阶段的当前数据仅反映一次或两次运行形成的测量记录。由于样本量、轨迹一致性和配置核验尚不充分，本文不对局部 ORB 修正或一致性融合是否降低 ATE/RPE、是否抑制漂移作任何结论。待补齐可重复实验后，可从误差、有效修正率、拒绝率和计算开销四个维度分析门限策略的影响。

本方法的局限性包括：重复室内结构可能导致候选歧义；ORB 图像特征对扫描稀疏度和可见几何结构敏感；当前验证为 Gazebo 仿真，尚不能直接代表实机 LiDAR 噪声、时间同步误差和轮式滑移条件下的性能。

4  结论

本文提出并实现了一种基于 ORB 扫描图像匹配的室内机器人 LiDAR 全局定位流程。方法通过栅格地图约束、模拟扫描、ORB 特征匹配和 RANSAC 几何验证输出 map 坐标系下的初始 (x, y, yaw)。在 ROS 2 Humble 与 Gazebo 的 100 次随机初始位姿试验中，最终导航定位系统获得 96% 的成功率；对 96 个成功样本，平均 XY 误差为 0.1012 m，RMSE 为 0.1032 m，P95 为 0.1347 m，平均航向误差为 0.71°。局部周期修正与一致性门限融合已经完成接口和暂定数据记录，但其性能收益仍需在统一、可重复的第二阶段实验后另行确认。

参考文献

[1] THRUN S, BURGARD W, FOX D. Probabilistic Robotics[M]. Cambridge: MIT Press, 2005.

[2] FOX D, BURGARD W, DELLAERT F, et al. Monte Carlo localization: Efficient position estimation for mobile robots[C]//Proceedings of AAAI. 1999: 343-349.

[3] BESL P J, MCKAY N D. A method for registration of 3-D shapes[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1992, 14(2): 239-256.

[4] BIBER P, STRASSER W. The normal distributions transform: A new approach to laser scan matching[C]//Proceedings of IROS. 2003: 2743-2748.

[5] MAGNUSSON M, LILIENTHAL A J, DUCKETT T. Scan registration for autonomous mining vehicles using 3D-NDT[J]. Journal of Field Robotics, 2007, 24(10): 803-827.

[6] RUBLEE E, RABAUD V, KONOLIGE K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C]//Proceedings of ICCV. 2011: 2564-2571.

[7] FISCHLER M A, BOLLES R C. Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography[J]. Communications of the ACM, 1981, 24(6): 381-395.

[8] MUR-ARTAL R, TARDÓS J D. ORB-SLAM: A versatile and accurate monocular SLAM system[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 31(5): 1147-1163.

[9] GRISSETTI G, STACHNISS C, BURGARD W. Improved techniques for grid mapping with Rao-Blackwellized particle filters[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2007, 23(1): 34-46.

[10] KONOLOIGE K, BOWMAN J, CHEN J, et al. Efficient sparse pose adjustment for 2D mapping[C]//Proceedings of IROS. 2010: 22-29.

注：投稿前应按目标期刊格式补足并逐条核校近五年相关文献，特别是二维 LiDAR 全局定位、局部修正和粗到细定位方向文献；未经核校的网络资料不应列入参考文献。

作者简介（待填写）

作者一（出生年—），性别，籍贯，学历/职称。研究方向：移动机器人定位与导航。