基于ORB图像特征的LiDAR全局定位与两阶段位姿修正方法

作者一1，作者二2

（1. 作者一单位，省 市 邮编；2. 作者二单位，省 市 邮编）

摘要：针对已知 PGM 栅格地图中机器人初始位姿未知、局部里程计不能提供绝对位姿的问题，提出一种基于 ORB 扫描图像匹配的二维 LiDAR 全局定位方法。该方法将实时 LaserScan 投影为灰度图像，在地图约束的候选区域生成模拟扫描，通过 ORB 特征匹配与 RANSAC 几何验证获得候选位姿，并以匹配评分和几何约束选择初始 (x, y, yaw)。在 ROS 2 Humble 与 Gazebo 环境的 100 次独立随机初始位姿试验中，系统成功率为 96%；在 96 个成功样本上，平均 XY 误差、RMSE、P95 误差和平均航向误差分别为 0.1012 m、0.1032 m、0.1347 m 和 0.71°，另有 4 次 ORB_TIMEOUT。系统同时实现局部 ORB 周期修正和一致性门限融合；第二阶段暂定数据仅作预实验记录，暂不据此给出性能结论。

关键词：移动机器人定位；初始位姿估计；全局定位；二维激光雷达；ORB 特征匹配；局部位姿修正

中图分类号：TN98（待作者核定）文献标识码：A（待作者核定）

ORB-Scan-Image-Matching-Based LiDAR Global Localization for Indoor Mobile Robots

AUTHOR Yi1, AUTHOR Er2

(1. Author One Affiliation, City Postcode, China;

2. Author Two Affiliation, City Postcode, China)

Abstract:An ORB scan-image-matching-based 2D LiDAR global-localization method is proposed for the unknown initial-pose problem in a known PGM occupancy-grid map. A live LaserScan is rasterized into a gray-scale image and compared with simulated scans from map-constrained candidate regions. ORB descriptor matching and RANSAC geometric verification are used to estimate the initial pose (x, y, yaw). In 100 independent randomized initial-pose trials under ROS 2 Humble and Gazebo, the final navigation-localization system achieved a 96% success rate. For the 96 successful trials, the mean XY error, RMSE, P95 error and mean yaw error were 0.1012 m, 0.1032 m, 0.1347 m and 0.71°, respectively; four trials ended in ORB_TIMEOUT. Provisional local-correction data are recorded without drawing performance conclusions.

Key words:mobile robot localization; initial pose estimation; global localization; 2D LiDAR; ORB feature matching; local pose correction

引言

在已知室内地图中，机器人被搬运、重启或局部跟踪失效后，轮式里程计只能反映相对运动，无法直接恢复 map 坐标系下的初始位姿。AMCL 可通过全局粒子分布处理定位初始化，但通常需要较多粒子和收敛时间；ICP、NDT 等扫描匹配方法对初值敏感，初值偏差较大时可能陷入局部最优[1-5]。

本文将二维激光扫描转换为图像表示，利用 ORB 特征和 RANSAC 几何验证在 PGM 栅格地图中检索全局候选位姿[6-7]。与仅给出单次匹配结果不同，本文按独立随机初始位姿试验统计成功率和成功样本误差，并把超时作为可用性指标单列。第二阶段的局部修正数据目前仅为暂定预实验记录，结论留待统一重复试验后补充。

1 系统方法

1.1  地图与坐标准备

系统以 PGM 地图及 YAML 元数据为离线输入。当前实验地图分辨率为 0.05 m/格，地图原点为（−9.4706 m，−5.5348 m）。像素中心 (u，v) 到 map 坐标系的换算为 x=origin_x+(u+0.5)r，y=origin_y+(H−v−0.5)r，其中 r 为分辨率，H 为地图高度。map、odom、base_footprint 和 laser 坐标系由 ROS 2 TF 树维护。

1.1.1  全局 ORB 匹配

实时 LaserScan 中满足 0<range<8.0 m 的量测被投影为以机器人为中心的灰度扫描图像。系统对地图候选区域生成同尺度模拟扫描，提取 ORB 特征并进行描述子匹配，再使用 RANSAC 剔除不满足几何关系的匹配对。匹配求解器输出候选位置、航向和评分，系统选取得分最高且满足几何约束的候选作为初始位姿。

图1  ORB 扫描图像匹配与全局初始位姿估计流程（待替换为系统流程图）

1.1.2  局部修正与一致性门限

持续定位阶段以 /localized_odom 的当前位姿为中心裁剪局部地图。ORB 地图匹配器每 2.0 s 执行一次局部匹配，最多迭代 50 次，将地图系误差转换为 base_footprint 局部增量，并以 0.6 的平移增益和 0.5 的航向增益发布 /orb/delta_odom。

1.2  融合判定

里程计融合节点以 /odom 为运动输入。局部修正观测超过 5.0 s、无法与历史状态对齐，或修正平移量超过 0.20 m、航向量超过 20° 时，分别标记为 stale、missing_history 或 rejected；仅通过门限的修正标记为 fused。当前门限为系统配置，不表示已完成最优参数搜索。

图2  局部 ORB 周期修正与一致性门限融合（待替换为系统流程图）

2 实验与结果

实验在 Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble 和 Gazebo 环境中进行，Gazebo 机器人位姿作为仿真真值。第一阶段固定最终导航定位系统配置，开展 100 次独立随机初始 (x，y，yaw) 试验。成功率以 100 次为分母；平均 XY 误差、RMSE、P95 和航向误差仅在 96 个成功样本上计算。

表1  100 次随机初始位姿全局定位结果

| 系统 | 试验次数 | 成功率 | 平均XY误差/m | RMSE/m | P95/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终导航定位系统 | 100 | 96%（96/100） | 0.1012 | 0.1032 | 0.1347 |

表1显示，最终导航定位系统在 100 次随机初始位姿试验中完成 96 次有效定位，另外 4 次记录为 ORB_TIMEOUT。成功样本的平均航向误差为 0.71°。因此，本节将成功样本的定位精度与以全部试验为分母的可用性指标分开报告。

表2  局部修正第二阶段暂定预实验记录（不作为结论依据）

| 对比组 | 运行次数 | ATE RMSE/m | RPE平移RMSE/m | 终点误差/m | 修正状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仅里程计+IMU | 1 | 0.0713 | 0.0164 | 0.0823 | 无 ORB 修正 |
| 里程计+ORB+IMU | 1 | 1.4419 | 0.4327 | 2.6674 | 8/8 有效，0 拒绝 |
| 里程计+ORB+IMU+融合 | 2 | 0.0429* | 0.0237* | 0.0618* | 0/13 有效，13 拒绝 |

表2数据来自当前 /home/xu/auto_nav2_eval 汇总文件。各组运行次数为 1、1 和 2，且轨迹、随机种子和运行配置仍待统一核验，故表中数据仅用于记录当前测量快照。后续应在相同地图、传感器频率、起终点和轨迹条件下进行充分重复，并统一统计 ATE、RPE、终点误差、有效修正率、拒绝率、超时率和计算耗时。

3 讨论

第一阶段结果说明，在当前仿真地图和随机出生约束下，基于扫描图像的 ORB 匹配流程能够为后续导航提供全局初始位姿。4 次 ORB_TIMEOUT 表明单次扫描的图像特征仍可能受可见结构、重复区域和搜索时间限制影响，因而需要同时报告成功率、超时率和成功样本精度。

第二阶段暂定预实验数据尚不满足对照实验要求，本文不据此判断局部 ORB 修正或一致性融合是否降低 ATE、RPE 或抑制漂移。正式实验完成后，应结合误差、有效修正率、拒绝率和计算开销分析门限策略。

当前验证为 Gazebo 仿真，尚不能直接代表实机 LiDAR 噪声、时间同步误差和轮式滑移条件下的性能；仿真到实机的适用性需要单独验证。

4 结论

本文提出并实现了一种基于 ORB 扫描图像匹配的室内机器人 LiDAR 全局定位流程。方法通过栅格地图约束、模拟扫描、ORB 特征匹配和 RANSAC 几何验证输出 map 坐标系下的初始 (x，y，yaw)。在 ROS 2 Humble 与 Gazebo 的 100 次随机初始位姿试验中，系统成功率为 96%；对 96 个成功样本，平均 XY 误差为 0.1012 m，RMSE 为 0.1032 m，P95 为 0.1347 m，平均航向误差为 0.71°。局部修正和一致性融合的性能结论仍待第二阶段的统一可重复实验补充。

参考文献

[1] THRUN S, BURGARD W, FOX D. Probabilistic Robotics[M]. Cambridge: MIT Press, 2005.

[2] FOX D, BURGARD W, DELLAERT F, et al. Monte Carlo localization: Efficient position estimation for mobile robots[C]//Proceedings of AAAI. 1999: 343-349.

[3] BESL P J, MCKAY N D. A method for registration of 3-D shapes[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1992, 14(2): 239-256.

[4] BIBER P, STRASSER W. The normal distributions transform: A new approach to laser scan matching[C]//Proceedings of IROS. 2003: 2743-2748.

[5] MAGNUSSON M, LILIENTHAL A J, DUCKETT T. Scan registration for autonomous mining vehicles using 3D-NDT[J]. Journal of Field Robotics, 2007, 24(10): 803-827.

[6] RUBLEE E, RABAUD V, KONOLIGE K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C]//Proceedings of ICCV. 2011: 2564-2571.

[7] FISCHLER M A, BOLLES R C. Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography[J]. Communications of the ACM, 1981, 24(6): 381-395.

[8] MUR-ARTAL R, TARDÓS J D. ORB-SLAM: A versatile and accurate monocular SLAM system[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 31(5): 1147-1163.

注：投稿前需按目标期刊的格式补足并逐条核校近五年相关文献。

第一作者姓名（出生年—），性别，籍贯，学历/职称。研究方向：移动机器人定位与导航。